Relatório 5

Acrecentamos uma indicação visual ao projeto do relatório 4,agora dependendo da distância, determinado led irá acender.

Componentes usados:

3 Leds

11 Jumpers

1 Piezo

1 Sensor de distância

3 Resistores

1 Protoboard

1 Placa Arduino

Esquema no Tinkercat

Código

const int distancia_obstaculo = 20;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

pinMode(11, OUTPUT); //Tring

pinMode(9, INPUT); //echo

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(7,OUTPUT);

pinMode(5, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int distancia =  lersensor(11,9);

if(distancia <  distancia_obstaculo){

Serial.print("Com obstaculo: ");

Serial.print(distancia);

Serial.println("cm");

tone(12,300); // emite o som de frequencia 300

digitalWrite(3,HIGH);

digitalWrite(5,LOW);

digitalWrite(7,LOW);

}else{

Serial.print("Sem obstaculos: ");

Serial.print(distancia);

noTone(12);

if (distancia >= 20 && distancia <= 30){

digitalWrite(5,HIGH);

digitalWrite(3,LOW);

digitalWrite(7,LOW);

}else{

if(distancia > 30){

digitalWrite(7,HIGH);

digitalWrite(3,LOW);

digitalWrite(5,LOW);}

}

}

}

int lersensor (int pinotring,int pinoecho){

digitalWrite(pinotring,LOW);

delay(2);

digitalWrite(pinotring,HIGH);

delay(10);

digitalWrite(pinotring,LOW);

return pulseIn(pinoecho,HIGH)/ 58;

}

Foto